|  | فرم تشریح پروژه |  |
| --- | --- | --- |
| تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی: ترانسفورماتورهای حالت جامد با عناوين ديگري نظیر ترانسفورماتورهاي مبتنی بر الکترونیک قدرت (Power Electronic Transformer) و يا ترانسفورماتورهاي هوشمند (Transformer Intelligent Universal ) نیز شناخته می‌شوند. این ترانسفورماتورها با استفاده از ادوات نیمه‌هادی قدرت و ترانسفورماتورهای فرکانس بالا قابلیت تبدیل سطح ولتاژ و کنترل توان را دارند. ترانسفورماتور حالت جامد به عنوان یک روتر انرژی سه پورت و تبادل کننده توان معرفی می‌شود و می‌تواند سیستم توزیع، سیستم AC مسکونی و سیستم DC را تجمیع کند. ترانسفورماتور‌های حالت جامد دارای کارکردها و مزایايی از قبيل کنترل سطح ولتاژ، اصلاح ضریب توان، کنترل پخش توان‌های اکتیو و راکتیو، کنترل جریان خطا، کنترل پذیری بالا با توجه به استفاده از ادوات الکترونیک، استفاده در شبكه‌هاي تركيبي AC/DC می‌باشند. این ترانسفورماتور میبایست دارای مشخصات فنی زیر باشد: - ولتاژ نامی اولیه 20 کیلوولت AC و ولتاژ نامی ثانویه 400 ولت AC است. - توان نامی خروجی ترانسفورماتور حالت‌جامد میبایست در رنج 50 الی 400 کیلوولت آمپر (بنا به پیشنهاد شرکت سازنده) باشد. - دارای امکان تبادل توان دو سویه - امکان دسترسی و اتصال به باس DC در سمت فشار متوسط و فشار ضعیف - فرکانس خروجی AC: 50 هرتز - دامنه تغییرات ولتاژ، فرکانس و سایر مشخصات خروجی ترانسفورماتور حالت جامد مطابق با استانداردهای مورد تائید شبکه برق ایران باشد. - حداقل راندمان ترانسفورماتور: 90 درصد - محدوده دمایی مجاز برای عملکرد ترانسفورماتور حالت جامد باید بین 10- و 40+ درجه سانتی‌گراد باشد. - ترانسفورماتور حالت جامد باید قابلیت کارکرد در آب‌وهوای با رطوبت 15% تا 95% را داشته باشد. - تمام وسایل جانبی و مربوط به ترانسفورماتور حالت جامد ازجمله سنسورها باید در شرایط محیطی فوق کارکرد مطلوب را داشته باشند. - THD ولتاژ خروجی مطابق استاندارد IEEE 519 باشد. - نامتعادلي مجاز ولتاژ کمتر از 2% مطابق استاندارد IEEE1159.3 (2003) است. - ترانسفورماتور حالت جامد باید دارای پنل نمایشگر محلی با قابلیت اعمال تنظیمات و نمایش پارامترهای مهم سیستم ازجمله مقادیر لحظه‌ای ولتاژ و جریان و توان باشد. |  |  |